| Firma: Verantwortlich: Unterschrift: |  | ## Betriebsanweisung ### Abkantbänke | Stand: |
| --- | --- | --- | --- |
| # ANWENDUNGSBEREICH |  |  |  |
|  | Diese Betriebsanweisung gilt für die Verwendung von Abkantbänken. |  |  |
| # GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |
|  | Fehlende Schutzeinrichtungen und offene Quetsch- und Scherstellen können zu schweren Verletzungen führen. |  |  |
| # SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |
|  | Maschinen standsicher aufstellen. Die Maschinen so aufstellen, daß während des Abkantvorganges keine Quetsch- und Scherstellen entstehen. Bei handbetriebenen Abkantbänken müssen das Gegengewicht und dessen Bahn verkleidet sein. Bei kraftgetriebenen Abkantbänken sind mögliche Quetsch- und Scherstellen zwischen Maschinenständer und Biegewange mit Abweisblechen zu verkleiden. Kraftgetriebene Abkantbänke sind mit Sicherheitseinrichtungen, z.B. Fußschalter ohne Selbsthaltung und Not-Aus-Schalter, auszurüsten. Für komplizierte Biegevorgänge Arbeitsabläufe planen und festlegen, um Handverletzungen zu vermeiden. Zulässige Biegeradien beachten. Zum Verstellen der Werkstückauflagen nicht unter das Werkzeug greifen. |  |  |
| # VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |  |  |  |
|  | Bei auftretenden Störungen ist die Maschine stillzusetzen und der nächste Vorgesetzte zu verständigen. |  |  |
| # VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFE |  |  |  |
|  | Bei Unfällen ist den Verletzten Erste Hilfe zu leisten (Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schock bekämpfen), und der Unfall ist zu melden. Der betriebliche Ersthelfer (und Rettungssanitäter, falls vorhanden) ist zu verständigen. Notruf: ..................................................... Ersthelfer ist ....................................................., Tel.: ..................................................... |  |  |
| # INSTANDHALTUNG / ENTSORGUNG |  |  |  |
| Die verwendeten Schutzeinrichtungen sollten regelmäßig durch eine sachkundige Person überprüft werden. |  |  |  |
| # FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG |  |  |  |
| # ANWENDUNGVerletzungen, SachschädenSBEREICH |  |  |  |