| Firma: Verantwortlich: Unterschrift: |  | ## Betriebsanweisung ### ANSTELLAUFZÜGE | Stand: |
| --- | --- | --- | --- |
| # ANWENDUNGSBEREICH |  |  |  |
|  | Diese Betriebsanweisung gilt für die Verwendung von Anstellaufzügen. |  |  |
| # GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |
|  | Unfälle sind durch nicht standsichere Aufstellung des Aufzuges und durch herabfallende Lasten möglich. Absturzgefahr an Abnahme- / Entladestellen |  |  |
| # SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |
|  | Betriebsanleitung des Geräteherstellers lesen und beachten. Aufzug standsicher aufstellen: Fahrwerk durch Herausdrehen der Spindeln entlasten und Grundrahmen horizontal ausrichten. Anlegeaufzüge ohne Fahrwerk am Aufstellplatz unverschiebbar festlegen. Zulässige Höchstlast gemäß Belastungsanzeige einhalten. Flachgeneigte Fahrbahnen gemäß Betriebsanleitung unterstützen. Nur geeignete Lastaufnahmemittel verwenden, z.B. Ziegelpritsche, Kippkübel; Lastaufnahmemittel müssen umwehrt sein; Gitteröffnungsweiten maximal 5 cm. Schlaffseilbildung vermeiden. Das Befördern von Personen mit der Last oder dem Lastaufnahmemittel sowie die Benutzung der Fahrbahn als „Leiter" sind verboten. Elektrisch betriebenen Anlegeaufzug nur über einen besonderen Speisepunkt mit Schutzmaßnahme anschließen, z.B. Baustromverteiler mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtung. Gefahrenbereich unter Aufzug absperren oder sichern. |  |  |
| # VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |  |  |  |
|  | Die Anlage ist bei Störungen still zusetzen und darf nur durch beauftragte Personen freigegeben werden. Störungen und Mängel sind dem Vorgesetzten zu melden. |  |  |
| # VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFE |  |  |  |
|  | Bei Unfällen ist die Anlage sofort abzuschalten, Erste Hilfe zu leisten (Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung) und der Unfall zu melden. Für die Erste-Hilfe-Leistung Ersthelfer heranziehen. Ruhe bewahren und auf Rückfragen antworten. Notruf: .................................................... Ersthelfer ....................................................., Tel. ................................... |  |  |
| # INSTANDHALTUNG / ENTSORGUNG |  |  |  |
| Anstellaufzüge sind mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen auf Betriebssicherheit zu prüfen. Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von hierzu beauftragten Personen durchgeführt werden. Bei Instandhaltungsarbeiten ist der Hubwagen gegen Fortrollen zu sichern. |  |  |  |