Nummer:	Betrieb:

# Betriebsanweisung

für Maschinen

Bandsäge

…………..

Datum:

Bearbeiter/in:
Verantwortlich:

Arbeitsbereich:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Sägen von Keramikfaserplatten und Feuerfeststeinen

|  | ## 1. Anwendungsbereich |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten an Bandsägen. |  |  |
|  | ### 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |
|  | Das Verkanten von Werkstücken kann zum Reißen des Bandsägeblattes führen und schwere Verletzungen verursachen. Es bestehen schwerste Schnittverletzungsgefahren durch das laufende Sägeblatt. Es besteht die Gefahr eines Gehörschadens, da bei Bandsägearbeiten hohe Lärmpegel erreicht werden. |  |  |
| ### 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | Jugendliche über 16 Jahren dürfen an Bandsägen nur arbeiten, wenn sie unter Aufsicht eines Fachkundigen arbeiten und wenn dieses zum Erreichen eines Ausbildungszieles erforderlich ist. Seitenführung der Sägeblattführung bis dicht an den Zahngrund heranstellen, Rückenrollen auf ca. 0,5 mm Abstand zum Sägeblatt einstellen. Die Rückenrolle soll nur während des Schneidvorganges mitlaufen. Höhenverstellbare Verdeckung entsprechend dem zu bearbeitenden Werkstück einstellen. Darauf achten, dass das Sägeblatt bis auf den zum Schneiden benötigten Teil verkleidet ist. Beim Werkstückvorschub Hände flach auf das Werkstück legen, Finger nicht spreizen. Werkstück nicht zurückziehen, weil hierdurch das Sägeblatt von den Rollen ablaufen kann. Werkstück so vorschieben, dass die Schnittfuge nicht schließt. Bei Hochkantquerschnitten immer die obere Kante dem Sägeblatt zuerst zuführen. Hilfseinrichtungen auch bei Einzelstücken benutzen, z.B. Tischverlängerungen beim Auftrennen längerer Werkstücke, Anschlag und Anlagewinkel zum seitlichen Abstützen langer und hoher Werkstücke verwenden. Tischeinlage auswechseln, wenn sie nicht mehr mit der Tischoberfläche bündig ist, wenn beiderseits der Schnittfuge ein Spalt von > 3 mm vorhanden ist. Bandspannung beobachten und Bandsägeblatt ggf. nachspannen. Enganliegende Kleidung tragen. Vor Beginn der Arbeiten Absauganlage einschalten. Gehörschutz benutzen. Auch bei kurzen Unterbrechungen Maschine abschalten, nachlaufendes Sägeblatt verdecken. Keine rissigen, stumpfen Sägeblätter oder Sägeblätter mit Schärf- und Schränkfehlern verwenden. |  |  |
| ### 4. Verhalten bei Störungen |  |  |  |
|  | Bei Störungen an den Arbeitsmitteln Arbeiten einstellen, sichern und den Vorgesetzten, Herrn benachrichtigen. |  |  |
| ### 5. Erste Hilfe |  |  |  |
|  | Bei Unfällen ist Erste Hilfe zu leisten (Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhig stellen, Schockbekämpfung) und der Unfall zu melden. Für die Erste-Hilfe-Leistung sollte ein Ersthelfer herangezogen werden. Notruf: Ersthelfer ist Herr , Tel. Ruhe bewahren und auf Rückfragen antworten. |  |  |
| ### 6. Instandhaltung |  |  |  |
|  | Bei Maschinen und Geräten ist die Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen regelmäßig zu prüfen. Reparaturen von befähigten Personen durchführen lassen. |  |  |

Datum: 			Seite:      /1 		Nächster Über-   					Unterschrift

Prüfungstermin:					Verantwortl.: