| Nr. |  |  | Betriebsanweisung gem. Unfallverhütungsvorschrift |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gebäude: |  |  |  | Arbeitsplatz: |  |  |
| Betrieb: |  |  |  | Tätigkeit: |  |  |
| freigegeben (Unterschrift): |  |  |  | Erfassungsdatum: |  |  |
| Anwendungsbereich |  |  |  |  |  |  |
| Baustellenkompressoren |  |  |  |  |  |  |
| Diese Betriebsanweisung gilt beim Betreiben und Instandhalten von Baustellenkompressoren für Druckluft. |  |  |  |  |  |  |
| Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |  |
|  | – Gefahr durch unbeabsichtigtes Lösen von Schlauchverbindungen unter Druckluft. – Brandgefahr bei Verpuffung durch Stichflammen. – Verbrennungsgefahr durch austretende Betriebsstoffe. – Erstickungsgefahr bei der Entnahme von Atemluft (unbemerkter Verdichterbrand, CO-Vergiftung). – Gefahr durch Lärm, wenn Gerätehauben während des Betriebes nicht ordnungsgemäß geschlossen sind. |  |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |  |
|  | – Betriebsanleitung des Herstellers beachten. – Betrieb nicht ohne erforderliche Abdeckungen an Ventilatoren/Keilriemen. – Brandgefahren mindern durch folgende Maßnahmen: – Ölstand regelmäßig vor Arbeitsbeginn kontrollieren. – Verdichteröl regelmäßig wechseln. – Vakuumanzeige an Luftansaugfilter kontrollieren. – Verdichter niemals ohne Luftfilter betreiben, da durch Staubansaugung Überhitzungsgefahr besteht. – Gelöste Kabelverbindungen vermeiden. – Ölgetränkte oder abgelöste Dämmmatten der Schallschutzisolierung ersetzen. – Staubablagerung und Vergießen von Betriebsstoffen vermeiden. – Kompressor regelmäßig reinigen. – Auf ungehinderte Kühlluftansaugung achten, keine heiße Luft ansaugen. – Ansaugung von Lösemitteldämpfen, Stäuben vermeiden. – Bei der Aufstellung auf Standsicherheit achten. Schläuche und Schlauchverbindungen kontrollieren. – Verdichter aufgrund der Lärmesmission nicht mit geöffneten Hauben betreiben. – Regelung regelmäßig kontrollieren: während Volllast Luftaustrittventile schließen, Maschine muss in Leerlaufbetrieb gehen. – Bei Inbetriebnahme das Aufpumpen gegen geschlossenen Schieber vermeiden. – Kondensatablass durch Pfützenbildung überwachen, Ausstöße abwarten. |  |  |  |  |  |
|  |  | Verhalten bei Störungen |  |  |  | Feuer: |
|  | – Abschalten der Maschine und NOT-Aus-Taster betätigen. – Stromunterbrechung durch Ausschalten des Hauptschalters. – Baustellen sind während der Arbeiten abzusichern. Der nächste Vorgesetzte ist zu informieren. |  |  |  |  |  |
|  |  | Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe |  |  |  | Notruf: |
|  | – Bei Unfällen ist Erste Hilfe zu leisten (Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung) und der Unfall zu melden. – Ersthelfer: siehe Aushang – NOTRUF: siehe Aushang – Ruhe bewahren und auf Rückfragen antworten. |  |  |  |  |  |
| Instandhaltung, Prüfungen |  |  |  |  |  |  |
|  | – Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von sachkundigen Personen durchgeführt werden, die vom Unternehmer dazu beauftragt worden sind. – Nur Original-Ersatz- und Bauteile ihrem bestimmungsgemäßen Verwendungszweck einsetzen. – Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen. – Abmontierte Schutzeinrichtungen sind nach Instandsetzungsarbeiten vor Inbetriebnahme der Verdichter wieder fest anzubringen. |  |  |  |  |  |
| Durch die oben geleistete Unterschrift wird die Anpassung der BA auf die arbeitsplatzspezifischen Bedingungen und ortsbefindlichen Bedienungsanleitungen bestätigt! |  |  |  |  |  |  |