| Nr. |  | Betriebsanweisung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baustelle: |  |  | Arbeitsplatz: |  |  |
| Betrieb: |  |  | Tätigkeit: |  |  |
| freigegeben (Unterschrift): |  |  | Erfassungsdatum: |  |  |
| Anlage/Betriebsmittel |  |  |  |  |  |
| Eintreibgeräte, betrieben mit Gaskartuschen/Akku oder nur Akku, mit Einzelauslösung mit Auslösesicherung und Einzelauslösung mit Sicherungsfolge |  |  |  |  |  |
| Einsatz von Eintreibgeräten betrieben mit Gaskartuschen/Akku oder nur Akku |  |  |  |  |  |
| Gefährdungen für Mensch und Umwelt |  |  |  |  |  |
|  | – Mechanische Gefährdungen: Getroffen werden von absplitternden Werkstoffen bzw. durch Nägel – Physikalische Gefährdung: Lärm |  |  |  |  |
| Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |  |
|  | – Betriebsanleitung des Herstellers beachten. – Nur die vom Hersteller für das jeweilige Gerät vorgeschriebenen Befestigungsmittel verwenden. – Auf einwandfreie Funktion der Auslösesicherung achten. – Geräte sicher ablegen und nie über das Griffstück aufhängen. – Beim Füllen des Magazins Gerät nicht auf sich selbst oder andere richten. – Beim Bedienen immer seitlich vom Gerät stehen – Rückschlaggefahr! – Nach beendeter Arbeit Akku und Gaskartusche aus dem Gerät entfernen. – Gerät ausschließlich im Gerätekoffer mit entfernten Akku und Gaskartusche verwahren. – Gehörschutz und je nach Art der Arbeit und Arbeitsposition auch Augen- bzw. Gesichtsschutz tragen Eintreibgeräte betrieben mit Gaskartuschen: – Nur vom Hersteller bestimmte Gaskartuschen verwenden. – Gerät im Freien oder in gut durchlüfteten Räumen verwenden (z.B. 1-2-facher Luftwechsel/Std.) – Gerät nicht vor Heizlüftern oder auf Öfen lagern. – Nicht in der Nähe von brennbaren Materialien verwenden. – Hände nicht vor die Abgasstrahlöffnung halten. – Das Gerät nach den Bestimmungen des Herstellers reinigen (Brennkammer). – Gaskartuschen nie Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen. – Leere Gaskartusche nie gewaltsam öffnen, sie stehen noch unter Druck. – Der Versand von Gaskartuschen per Post ist verboten. |  |  | Eintreibgeräte betrieben mit Akku: – Beim Füllen des Magazins den Akku aus dem Gerät entfernen. – Akkus nicht über 50°C lagern. – Keine defekten Ladegeräte verwenden. – Das Gerät nach den Bestimmungen des Herstellers reinigen. Befestigung auf hartem Untergrund – Das Gerät ausschließlich im 90° Winkel zur Befestigungsfläche aufsetzen (X- und Y-Achse) – Vom 90° Winkel nie mehr als 15° abweichen – Abprallgefahr! – Wegen Abprallgefahr einen Gefahrenbereich von mindestens 10 m annehmen Mindestabstände zu freien Kanten bei Befestigungen auf Stahl-, Beton- und Mauerwerk- Untergründen: – Mauerwerk 5 cm – Beton/Stahlbeton 5 cm – Stahl 3-facher Nagelschaftdurchmesser Mindestabstände der Nagelsetzbolzen untereinander bei Befestigungen auf Stahl-, Beton- und Mauerwerk-Untergründen: – Mauerwerk, 10-facher Nagelschaftdurchmesser – Beton/Stahlbeton, 10-facher Nagelschaftdurchmesser – Stahl, 5-facher Nagelschaftdurchmesser Arten der Auslösesicherung: – Einzelauslösung mit Auslösesicherung – Einzelauslösung mit Sicherungsfolge Verwendungseinschränkung: – Keine |  |
|  |  | Verhalten bei Störungen |  |  | Feuer: |
|  | – Bei Störungen erst Akku und Gaskartusche entfernen, das Magazin entleeren und dann erst Fehler suchen. |  |  |  |  |
|  |  | Verhalten bei Unfällen, erste Hilfe |  |  | Notruf: |
|  | – Erste Hilfe Maßnahmen: Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhig stellen, Schockbekämpfung – Ersthelfer: … – Zuständiger Arzt oder Krankenhaus: … – Aufsichtführenden informieren |  |  |  |  |
| Instandhaltung, Prüfungen, Entsorgung |  |  |  |  |  |
|  | – Für Instandhaltung und Störungsbeseitigung beiliegende Spezialwerkzeuge und Hilfsmittel verwenden (Eintreibgeräte nicht verändern, bei Veränderungen durch den Nutzer entfällt die Zulassung) – Reparaturen ausschließlich vom Hersteller durchführen lassen – Art, Umfang und Fristen erforderlicher Prüfungen festlegen (Gefährdungsbeurteilung) und einhalten, z.B. Prüfung nach ca. 100 Betriebsstunden auf Gesamtfunktionsfähigkeit durch den Hersteller – Bei Akku- Betrieb: E-Prüfungen für ortsveränderliche elektrische Arbeitsmittel berücksichtigen. – Ergebnisse dokumentieren |  |  |  |  |
| Der vorliegende Entwurf muss z. B. auf eventuell veränderte Rechtsvorschriften überprüft werden. Er ist durch unternehmens-, arbeitsplatz- bzw. tätigkeitsbezogene Angaben zu ergänzen und durch Unterschrift zu bestätigen (Stand 01/2012) |  |  |  |  |  |