| Firma: Verantwortlich: |  | ### Betriebsanweisung ### Glas- und Fassadenreinigung | Stand: |
| --- | --- | --- | --- |
| # Anwendungsbereich |  |  |  |
|  | Diese Betriebsanweisung gilt für die Glas- und Fassadenreinigung an hochgelegenen Arbeitsplätzen. |  |  |
| # Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | - Bei der Glas- und Fassadenreinigung besteht die Gefahr des Absturzes von hochgelegenen Arbeitsplätzen. - Bei Arbeiten auf Glasflächen, Staubdecken und anderen nicht durchsturzsicheren Flächen besteht die Gefahr des Durchbrechens. - Beim Umgang mit Befahranlagen, Wartungsbühnen, oder Masthubbühnen und Leitern besteht Gefahr des Anstoßens an Personen oder Gegenstände im Bereich des Verfahrweges. Herabfallendes Werkzeug und Material kann Personen im öffentlichen Verkehrsraum gefährden. - Bei widrigen Witterungsverhältnissen (Eis/Schnee) besteht erhöhte Rutschgefahr. - Durch aggressive Reinigungsmittel besteht Verätzungsgefahr für Haut und Augen. - Durch elektrischen Strom besteht Stromschlaggefahr, z. B. auf Strom leitenden Oberflächen und beim oder in der Nähe von Freileitungen. |  |  |
| # Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | Bei Benutzung von Leitern: - Es dürfen nur die im Unternehmen zugelassenen Leitern verwendet werden. Leitern dürfen bis zu einer Höhe von 5 m über Aufstellfläche verwendet werden. Die Leiter ist fest und eben sowie mit einer Neigung zwischen 65 Grad und 75 Grad aufzustellen. - Leitern als Arbeitsplatz nur verwenden, wenn beide Füße auf einer Leiterstufe oder Plattform stehen. Bei einer Standhöhe zwischen 2,00 m und 5,00 m nur zeitweilige Arbeiten ausführen. Ab 3,00 m Länge der Leiter sind Stabilisierungseinrichtungen zu verwenden, z. B. die Verbreiterung der Standfüße mit einer Quertraverse. - Sicherheitsgeschirr muss benutzt werden, wenn die Standhöhe von 5,00 m auf Leitern überschritten werden. - Bei der Nutzung von Leitern als Verkehrsweg müssen diese gegen Umstoßen gesichert werden. Zum Errichten von Abschrankungen Material mitführen, sonst einen Beschäftigten als Sicherungsposten abstellen. Beim Arbeiten auf Dächern: - Beim Arbeiten auf Dächern muss ab 2,00 m Höhe eine feste Absturzsicherung vorhanden sein. - Für kurzzeitige Arbeiten können Anschlageinrichtungen unter Verwendung von Persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) benutzt werden. - Beim Einsatz von PSAgA ist darauf zu achten, dass theoretisch und praktisch unterwiesenes Personal eingesetzt wird, sowie ein Rettungskonzept und Rettungsgerät vorhanden sind. |  |  |
| # Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | Beim Reinigen von Fenstern: - Wenn die Fensterflächen nicht gefahrlos vom Erdboden, vom Inneren des Gebäudes oder von Loggien oder Balkonen aus gereinigt werden können, so dass Vorrichtungen wie Befahranlagen oder Anschlageinrichtungen unter Verwendung von PSAgA benutzt werden müssen, die eine Reinigung von außen ermöglichen. Sonst Arbeit einstellen und (z. B. Objektleitung) informieren - Bei einer Absturzhöhe von mehr als 1,00 m bzw. 2,00 m bei Baustellen sind Maßnahmen zur Absturzsicherung zu ergreifen, z. B. mobiles Schutzgeländer. PSAgA immer gemäß Gebrauchsanleitung verwenden und nur wenn geeignete Anschlageinrichtungen oder Anschlagmöglichkeiten vorhanden sind. Sonstige Anforderungen für den Einsatz von PSAgA müssen erfüllt sein, z. B. theoretische und praktische Unterweisung, sowie ein Rettungskonzept. - Fensterbänke nur betreten, wenn sie tragfähig und mindestens 25 cm breit sind (ggf. Trittaufsätze benutzen). Sicherheitsgeschirre nur oberhalb der Arbeitsplätze an tragfähigen Bauteilen oder an Anschlageinrichtungen befestigen. - Wenn auf Reinigungsbalkonen der Aufstieg auf Leitern und Tritten erforderlich ist, ist zusätzlich PSAgA zu benutzen. - Nicht durchsturzsichere Glasflächen nach DIN 18008-6 nicht betreten. - Bei Arbeiten auf Staubdecken und anderen nicht begehbaren Flächen nur von tragfähigen Lauf- und Arbeitsstegen mit Seitenschutz, lastverteilenden Belägen und Auflegeleitern in Verbindung mit Benutzung PSAgA ausarbeiten. Immer eine Absturzsicherung vorsehen, wenn die Absturzhöhe mehr als 2,00 m beträgt. Wenn vorhandene Befahranlagen, Wartungsbühnen oder Masthubbühnen und Leitern, eingesetzt werden, gilt zusätzlich: - Befahranlagen, Wartungsbühnen oder Masthubbühnen und Leitern dürfen nur von unterwiesenen und eingewiesenen Personen bedient werden. - Vor Beginn der Arbeiten ist die Inbetriebnahme der Anlage bei der Hausverwaltung anzumelden und zu protokollieren. Nur geprüfte Anlagen benutzen. Bei Mängeln oder Defekten darf die Anlage nicht benutzt werden. - Die Anlage darf ausschließlich mit Personen + Werkzeug/Material belastet werden. - Arbeiten dürfen nur von den hierfür vorgesehenen Standflächen ausgeführt werden. Die Anlage darf nur von den entsprechenden Zusteigestellen aus bestiegen und verlassen werden. - Durchstiegsklappen in Kastenleitern sind unmittelbar nach dem Durchsteigen wieder zu schließen. - Vor dem Verfahren der Anlage ist sicherzustellen, dass sich keine Personen oder Gegenstände im Bereich des Verfahrweges befinden. Der Verfahrweg muss während des Verfahrens laufend eingesehen werden. - Die Benutzung der Anlage ist nur bis zu einer Windstärke von BF zulässig. Bei höheren Windstärken sind die Arbeiten sofort einzustellen. Die Anlage ist dann in die Parkposition zu bringen und sturmsicher zu verankern. - Die Benutzung der Anlage bei Eis/Schnee ist aufgrund der erhöhten Rutschgefahr nicht zulässig. - Nach Beendigung der Arbeiten ist die Anlage wieder in die Parkposition zu bringen, sturmsicher zu verankern und mit einem Vorhängeschloss gegen Unbefugte zu sichern. - Nach Abschluss der Arbeiten ist die Außerbetriebnahme der Anlage bei der Hausverwaltung anzuzeigen und zu protokollieren. |  |  |
| # Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |
|  | - Geeignete Kleidung, z. B. zum Schutz vor Hitze, Kälte oder UV-Strahlung tragen, ausreichende Pausen machen und ausreichend trinken. - Sichtprüfung von Stromkabeln vor der Benutzung von Gerätschaften, z. B. Hochdruckreiniger und PRCD-S Personenschutzschalter verwenden. Schutzabstände in der Nähe von Freileitungen einhalten. Isolierende Schutzlagen und Schutzabschaltungen sind zu verwenden. - Sicherheitsschuhe mindestens der Kategorie 2 tragen. - Vorbeugenden Hautschutz gemäß Hautschutzplan (z. B. für Fassadenreinigung, Glasreinigung) benutzen. Schutzhandschuhe und Schutzbrille bei aggressiven Reinigungsmitteln verwenden, Betriebsanweisung beachten. |  |  |
| # Verhalten bei Störungen |  |  |  |
|  | Bei Auffälligkeiten an den Arbeitsmitteln und PSA, diese nicht benutzen und den Vorgesetzten benachrichtigen. Störungen an Befahranlagen, Wartungsbühnen oder Masthubbühnen sind der Hausverwaltung zu melden. Name: , Tel.: zu benachrichtigen. |  |  |
| # Verhalten bei Unfällen/Erste Hilfe |  |  |  |
|  | Bei Unfällen ist Erste Hilfe zu leisten (Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen), der Unfall zu melden, die Unfallstelle abzusichern. Für die Erste-Hilfe-Leistung Ersthelfer heranziehen. Ruhe bewahren und auf Rückfragen antworten. Notruf: Ersthelfer/in: , Tel.: |  |  |
| # Instandhaltung/Entsorgung |  |  |  |
| # PSAgA müssen mindestens einmal jährlich, bei Bedarf öfter, durch einen Sachkundigen oder eine Sachkundige geprüft werden. Die Herstellervorgaben zur Nutzungsdauer sind zu beachten. |  |  |  |
| Datum: | Unterschrift: |  |  |