| Firma: Verantwortlich: Unterschrift: |  | ## Betriebsanweisung ### Gewindeschneidemaschinen | Stand: |
| --- | --- | --- | --- |
| # ANWENDUNGSBEREICH |  |  |  |
|  | Diese Betriebsanweisung gilt für die Verwendung von Gewindeschneidemaschinen. |  |  |
| # GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |
|  | Unfälle sind möglich durch nicht festgespannte Werkzeuge, die unkontrolliert in Bewegung geraten können und zu schweren Schnittverletzungen führen können, oder durch herunterfallende Teile. |  |  |
| # SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |
|  | Betriebsanleitung des Geräteherstellers lesen und beachten. Maschinen standsicher aufstellen. Maschinen nur im Stillstand warten und Schlüssel von Spannvorrichtungen vor dem Einschalten abziehen. Enganliegende Kleidung tragen, Schmuckstücke und Armbanduhren ablegen. Lange Werkstücke unterstützen. #### Maschinen mit sich drehendem Werkstück Sie müssen mit Fußschalter ohne Selbsthaltung (Totmannschaltung mit den Funktionen Aus-Ein-Not-Aus) ausgerüstet sein. Der Nachlauf darf höchstens eine Umdrehung betragen, und es darf kein weiterer Schalter zum Stillsetzen der Maschine vorhanden sein. Drehrichtungsschalter dürfen keine Nullstellung haben. Ist eine dieser Bedingungen nicht erfüllt, muss entweder - der gefährdete Bereich abgesperrt oder - das Werkstück mit einem Schutzkasten abgedeckt sein. Anhanfen und Anschrauben von Fittings u. ä. bei sich drehendem Werkstück ist unzulässig. #### Maschinen mit sich drehendem Werkzeug Gewindeschneidkopf und alle anderen sich bewegenden Antriebs- und Maschinenteile müssen verdeckt sein. #### Hinweise bei der Verwendung von Kühlschmierstoffen Zum Kühlen möglichst Wasser oder nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe, z. B. Bohr- oder Schneidöle, verwenden. Bei der Verwendung von wassergemischten Kühlschmierstoffen, z. B. Emulsionen, Nitritgehalt und pH-Wert mindestens wöchentlich überprüfen. Hautkontakt mit Kühlschmierstoffen vermeiden. Schutzbrillen oder Gesichtsschutz, wenn die Kleidung benetzt werden kann, auch Schutzschürzen benutzen. Hautschutzmittel verwenden. Nicht mehr verwendungsfähige Kühlschmierstoffe in Behältern sammeln, kennzeichnen und fachgerecht als Sonderabfall entsorgen. |  |  |
| # VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |  |  |  |
|  | Die Maschine ist bei Störungen still zusetzen und darf nur durch beauftragte Personen freigegeben werden. Störungen und Mängel sind dem Vorgesetzten zu melden. |  |  |
| # VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFE |  |  |  |
|  | Bei Unfällen ist die Maschine sofort abzuschalten, Erste Hilfe zu leisten (Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung) und der Unfall zu melden. Für die Erste-Hilfe-Leistung Ersthelfer heranziehen. Ruhe bewahren und auf Rückfragen antworten. Notruf: .................................................... Ersthelfer ....................................................., Tel. ................................... |  |  |
| # INSTANDHALTUNG / ENTSORGUNG |  |  |  |
| Gewindeschneidemaschinen sind mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen auf Betriebssicherheit zu prüfen. |  |  |  |