| Firma: Verantwortlich: Unterschrift: |  | ## Betriebsanweisung ### Mörtelspritz- und Mörtelfördermaschinen | Stand: |
| --- | --- | --- | --- |
| # ANWENDUNGSBEREICH |  |  |  |
|  | Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten an Mörtelspritz- und Mörtelfördermaschinen. |  |  |
| # GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |
|  | Gefahren bestehen aufgrund bewegter Maschinenteile und Druck im Schlauchsystem. Nicht abgedeckte Einfüllöffnungen und unkontrollierter Mörtelaustritt bei Verstopfern können zu schweren Unfällen führen. Verätzungsgefahr durch Mörtel. |  |  |
| # SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |
|  | Vor Arbeitsbeginn Zustand und Ausrüstung der Maschinen auf augenscheinliche Mängel untersuchen und die Funktionstätigkeit der Schutzeinrichtungen prüfen. Maschinen standsicher aufstellen. Bewegte Maschinenteile gegen Berühren schützen; Schutzhaube schließen. Einfüll- und Auslauföffnungen mit Gitterrosten abdecken. Beim Öffnen der Gitterroste muss die Maschine zwangsläufig stillgesetzt werden. Abgase dürfen nicht in den Arbeitsbereich gelangen. Elektrisch angetriebene Maschinen nur über besonderen Speisepunkt (Baustromverteiler) betreiben. Darauf achten, dass alle Zubehörteile für den Maximaldruck zugelassen sind. Angaben der Hersteller beachten hinsichtlich der maximalen Schlauchlänge und des minimalen Abstands zwischen Gerät und Düse. Leitungen nur mit gereinigten Kupplungen verbinden. Dichtungen nicht vergessen. Schläuche nicht über scharfe Kanten ziehen. Vor dem Abklopfen und Öffnen, die Fördereinrichtung drucklos machen (Kontrolle am Manometer). Düse nicht auf Personen richten. Hand und Finger nicht vor die Düse halten. Gehörschutz benutzen. Bei Spritzarbeiten und der Beseitigung von Verstopfungen Schutzbrille tragen. Hautschutz beachten: Vor der Arbeit Hautschutzmittel auftragen, nach der Arbeit richtige Reinigung, nach der Reinigung sorgsame Hautpflege. |  |  |
| # VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |  |  |  |
|  | Bei Störungen Gitterabdeckung erst entfernen, wenn Förderschnecke oder Rührwerk stillsteht und gegen Wiederanlaufen gesichert ist. Verstopfungen gemäß Betriebsanleitung beseitigen, ggf. Druck in der Förderleitung abbauen. Sicherheitskupplung vor dem Öffnen mit reißfester Folie abdecken. Personen müssen sich aus dem Gefahrenbereich entfernen. Beschädigte bzw. defekte elektrische Leitungen und Steckvorrichtungen nicht benutzen, sondern aussortieren und besonders kennzeichnen. Mängel sofort dem Vorgesetzten melden. |  |  |
| # VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFE |  |  |  |
|  | Bei Unfällen ist Erste Hilfe zu leisten (Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung) und der Unfall zu melden. Für die Erste-Hilfe-Leistung Ersthelfer heranziehen. Ruhe bewahren und auf Rückfragen antworten. Notruf: .......................................................... Ersthelfer ist .........................................................., Tel.: .......................................................... |  |  |
| # INSTANDHALTUNG / ENTSORGUNG |  |  |  |
|  | Reparaturen dürfen nur von beauftragten Personen durchgeführt werden. |  |  |