| Firma: Verantwortlich: Unterschrift: |  | ## Betriebsanweisung ### SCHUSSAPPARATE | Stand: |
| --- | --- | --- | --- |
| # ANWENDUNGSBEREICH |  |  |  |
|  | Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit Schussapparaten. |  |  |
| # GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |
|  | Gefahren durch - Absplittern von Werkstoffen, - Durchschießen des Werkstoffes, - Lärm. |  |  |
| # SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |
|  | Nur gekennzeichnete Schussapparate verwenden (bauartzugelassen). Schussapparate dürfen nicht verändert werden, bei Veränderung durch den Benutzer entfällt die Zulassung zur Benutzung. Die dem Schussapparat beigelegte Betriebsanleitung vor Benutzung lesen und beachten. Schussapparate nur nach Unterweisung benutzen. Es darf nur Munition mit der für den jeweiligen Verwendungszweck erforderlichen Ladungsstärke verwendet werden. Munitionsversager sind sorgfältig zu entsorgen (Vernichtung von Munition gemäß ZH/1 47.1). Schussapparate sowie die zugehörige Munition sind vor dem Zugriff Unbefugter zu schützen. Setzbolzen müssen unter Beachtung des Werkstoffes ausgewählt werden. Bolzen und Kartuschen sind nur in den Originalbehältern aufzubewahren. Schussbereite Geräte sind vor der Einlagerung zu entladen. Munition darf nicht lose in der Kleidung aufbewahrt werden. Die Zünderauslösesicherung muss auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft werden. Freischusssicherungen dürfen nicht unwirksam gemacht werden. Bei Arbeiten mit Schussapparaten ist der Gefahrenbereich abzusperren. Bei Arbeitsdurchführung ist Körperschutzkleidung zu tragen: - Schutzhelm, - Schutzbrille, - Gehörschutz. |  |  |
| # VERHALTEN BEI STÖRUNGEN |  |  |  |
|  | Bei Auffälligkeiten an den Arbeitsmitteln die Arbeiten einstellen, das Gerät sichern und den nächsten Vorgesetzten benachrichtigen. |  |  |
| # VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFE |  |  |  |
|  | Bei Unfällen ist Erste Hilfe zu leisten (Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung) und der Unfall zu melden. Für die Erste-Hilfe-Leistung sollte ein Ersthelfer herangezogen werden. Ruhe bewahren und auf Rückfragen antworten. NOTRUF: ..................................................... Ersthelfer ist ....................................................., Tel.: ..................................................... |  |  |
| # INSTANDHALTUNG / ENTSORGUNG |  |  |  |
|  | Nur geprüfte Apparate mit amtlicher Plakette (max. zwei Jahre alt) einsetzen. Für Instandhaltung und Störungsbeseitigung nur die beigelegten Spezialwerkzeuge und Hilfsmittel verwenden. Reparaturen dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden. |  |  |