BETRIEBSANWEISUNG

Maschinen

Schwenkbiege- und Langabkantmaschinen

ANWENDUNGSBEREICH

Seite 1 von 2

Nr:

Datum:

09.07.2003

14/2003

Arbeitsbereich:

Nummer:

	Bei auftretenden Störungen ist die Maschine stillzusetzen und vom Stomnetz

zu trennen

	Fehlerbehebung nur durch geeignetes Personal

	Vorgesetzten  informieren

	Evt. Mitarbeiter warnen

VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

	Geeignete Schutzschuhe verwenden

	Transport und Bearbeitung der Bleche nur mit den dafür geeigneten Mitteln 
      vornehmen (Handschuhe, Blechtransportklemmen).

	Bedienungsanleitung, insbesondere Sicherheitshinweise, der Maschine lesen

und beachten!

	Arbeitsaufnahme an der Maschine nur nach erfolgter Einweisung und Freigabe 
      durch das Werkstattpersonal

	Vor Arbeitsbeginn Maschine und Arbeitsplatz auf Mängel kontrollieren

	Vor Ingangsetzen der motorischen Schwenkbiegemaschine aus dem 
      Gefahrenbereich heraustreten.

	Hände / Finger während der Betätigung mit dem Fußschalter nicht in den 
      Wirkbereich von Ober- bzw. Biegewange halten

	Eine Zwei-Mann-Bedienung ist nur unter Verwendung des 
      Zustimmungsfußschalters gestattet. Zur Aktivierung ist hierzu ist der 
      Schlüsselschalter an der Steuerung auf die entsprechende Betriebsart 
      umzustellen.

	Die zulässige Blechstärke (s. Angabe an der Maschine) darf nicht überschritten 
      werden

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Ersteller

	Schnitt- und Stichverletzungen durch  scharfkantige Bleche

	Finger- und Handverletzungen beim Bewegen der Ober- und Biegewange

	Fußverletzungen durch herabfallende Teile

	Elektrischer Strom / Spannung bei geöffnetem Schaltschrank bzw. bei 
      beschädigtem Kabel

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Diese Betriebsanweisung gilt für die Bedienung von Schwenkbiege- und 
Langabkantmaschinen.

Arbeitsplatz/Tätigkeit:

Bedienung der Langabkantmaschine

Maschinen

09.07.2003

Datum: 00aaa09.07.2003

14/2003

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN; ERSTE HILFE

	Maschine abschalten

	Personen ggf. aus Zwangslage befreien

	Verletzten erstversorgen und betreuen

	Ersthelfer und Aufsichtführende informieren

	Ersthelfer :____________

INSTANDHALTUNG; ENTSORGUNG

	Schutzeinrichtungen regelmäßig durch eine sachkundige Person überprüfen

	Wartung entsprechend der Bedienungsanleitung

	Mängel an der Maschine durch geeignets Personal beseitigen lassen

	Für die Instandhaltungsarbeiten ist zuständig: _____________

FOLGEN DER NICHTBEACHTUNG

Ersteller

Unterschrift(en)

Verantwortl.:

08.07.2004

Nächster Über-

prüfungstermin:

Seite 2 von 2

Nr:

Datum:

09.07.2003

14/2003