Nummer:	Betrieb:

# Betriebsanweisung

für Arbeitsmittel

Steinsäge

…………

Datum:

Bearbeiter/in:
Verantwortlich:

Arbeitsbereich:

Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: Steinsäge

|  | ## 1. Anwendungsbereich |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten an Steinsägen. |  |  |  |
|  | ### 2. Gefahren für Mensch und Umwelt |  |  |  |
|  | Stäube und Lärm können zu schwerwiegenden Berufserkrankungen führen. |  |  |  |
| ### 3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln |  |  |  |  |
|  |  | Quetsch- und Scherstellen an Maschinen absichern. Verkleidungen/Abdeckungen nicht entfernen. Lärmarme Arbeitsmittel einsetzen (Maschinen, Geräte, Werkzeuge). Andere Arbeitsplätze vom Lärmbereich trennen. Elektrisch betriebene Maschinen im Nassverfahren dürfen nur mit speziellen Schutzeinrichtungen betrieben werden (Schutzart IP 54, Schutztrennung). Nur gekennzeichnete und für die Maschine zugelassene lärmmindernde Sägeblätter einsetzen. Im Trockenverfahren Steinstaub an der Entstehungsstelle absaugen. Werkstücke nicht abblasen, sondern abkehren. Atemschutz mit Partikelfilter P2 verwenden. Bei Nassverfahren geeignete Schutzkleidung verwenden. Schutzbrille tragen. Gehörschutz benutzen. |  |  |
| ### 4. Verhalten bei Störungen |  |  |  |  |
|  | Bei Störungen Arbeiten einstellen und Vorgesetzten informieren. Beschädigte bzw. defekte elektrische Leitungen und Steckvorrichtungen nicht benutzen, sondern aussortieren und besonders kennzeichnen. Vorgesetzten Herrn unverzüglich informieren! |  |  |  |
| ### 5. Erste Hilfe |  |  |  |  |
|  | Bei Unfällen ist Erste Hilfe zu leisten (Blutungen stillen, verletzte Gliedmaßen ruhigstellen, Schockbekämpfung) und der Unfall zu melden. Für die Erste-Hilfe-Leistung sollte ein Ersthelfer herangezogen werden. Notruf: Ersthelfer ist Herr , Tel. Ruhe bewahren und auf Rückfragen antworten. |  |  |  |
| ### 6. Instandhaltung |  |  |  |  |
|  | Für Reinigungsarbeiten an Maschinen, die im Trockenverfahren arbeiten, nur Sauggeräte der Staubklasse „H“ verwenden. Bei Maschinen und Geräten ist die Funktion und Vollständigkeit der Sicherheits- und Schutzeinrichtungen regelmäßig zu prüfen. Reparaturen von befähigten Personen durchführen lassen. |  |  |  |

Datum: 			Seite:      /1 		Nächster Über-   					Unterschrift(en)

prüfungstermin:					Verantwortl.: