Kurz-Handlungshilfe zur Erstellung und Dokumentation der Gefährdungs-beurteilung für Kleinbetriebe - Gewerk Messebau				   Stand 02/2018

„Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes unter Berücksichtigung der Umstände zu treffen, die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit beeinflussen. Er hat die Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und erforderlichenfalls sich ändernden Gegebenheiten anzupassen. Dabei hat er eine Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten anzustreben.“ (§3 Arbeitsschutzgesetz).

Die Gefährdungen am Arbeitsplatz zu ermitteln, diese zu beurteilen und Maßnahmen zur Abwehr oder Minimierung festzulegen, wird als Gefährdungsbeurteilung bezeichnet (§5 ArbSchG). Diese Gefährdungsbeurteilung ist zu dokumentieren.

Diese Kurz-Handlungshilfe zur Erstellung und Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung für einen Kleinbetrieb des Gewerks Messebau umfasst häufig auftretende Gefährdungen aus diesem Tätigkeitsbereich, bei denen erfahrungsgemäß viele, auch schwere, Unfälle geschehen. Zu deren Abwehr werden Ihnen hier grundlegende Maßnahmen vorgeschlagen. Ergänzend werden ergonomische und arbeitspsychische Maßnahmen vorgeschlagen.

Ihre Gefährdungsbeurteilung wird betriebsindividuell länger werden, falls auf der Baustelle weitere Gefährdungen bestehen oder besondere Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten notwendig sind. Hierfür nutzen Sie bitte das Feld „weitere Maßnahmen“ im betreffenden Abschnitt oder ergänzen Ihre Gefährdungsbeurteilung je nach Bedarf.

Ihre Mitarbeiter müssen über die von Ihnen festgelegten Maßnahmen Kenntnis haben und im Zweifel auch wissen, wer für deren Umsetzung auf der Baustelle verantwortlich ist (z.B. mit einer Pflichtenübertragung). Nehmen Sie die Ergebnisse Ihrer Gefährdungsbeurteilung auch in die Unterweisung Ihrer Beschäftigten auf.

| Maßnahmen gegen Gefährdung durch unzureichende Arbeitsschutzorganisation | Handlungs- bedarf |  | Maßnahme | Überprüfung der Maßnahme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ja | Nein |  | Wer | Bis [Datum] |
| Für den Auftrag sind fachlich geeignete Vorgesetzte und weisungsbefugte Aufsichtführende festgelegt. |  |  |  |  |  |
| Die Beschäftigten werden regelmäßig zu allen Themen unterwiesen. Auch die ausländischen Beschäftigten verstehen die Informationen. |  |  |  |  |  |
| Die Betriebsanweisungen für die verwendeten Arbeitsmittel und Gefahrstoffe sind erstellt. |  |  |  |  |  |
| Die Fristen für die Prüfung der Arbeitsmittel und die befähigten Personen zur Prüfung der Arbeitsmittel sind festgelegt. |  |  |  |  |  |
| Beschäftigten stehen die für ihre Arbeitsaufgaben erforderliche Persönliche Schutzausrüstung sowie die erforderlichen Hautschutzmittel zur Verfügung. Die Beschäftigten sind angewiesen, diese zu benutzen. |  |  |  |  |  |
| Die erforderlichen Erste-Hilfe-Maßnahmen und Brandschutz-Maßnahmen für die Baustelle, bzw. Arbeitsstätte sind umgesetzt. |  |  |  |  |  |
| Arbeitsmedizinische Vorsorge wurde durchgeführt, bzw. angeboten. Beratung durch Betriebsarzt. |  |  |  |  |  |
| Weitere Maßnahmen: |  |  |  |  |  |
| Weitere Maßnahmen: |  |  |  |  |  |

| Maßnahmen gegen Gefährdung durch Absturz | Handlungs- bedarf |  | Maßnahme | Überprüfung der Maßnahme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ja | Nein |  | Wer | Bis [Datum] |
| Öffnungen und Kanten absperren, abdecken, Seitenschutz/umwehren |  |  |  |  |  |
| Fahrbare Arbeitsbühnen nach Aufbau- und Verwendungsanleitung aufbauen und einsetzen |  |  |  |  |  |
| Vor Leitereinsatz prüfen: sind sichere Arbeitsmittel ohne Absturzgefährdung einsetzbar, z. B. Kleingerüste, fahrbare Arbeitsbühnen, Fahrgerüste, Hubarbeitsbühnen, Podestleitern? |  |  |  |  |  |
| Nur geeignete unbeschädigte Leitern einsetzen |  |  |  |  |  |
| Weitere Maßnahmen: |  |  |  |  |  |
| Weitere Maßnahmen: |  |  |  |  |  |

| Maßnahmen gegen Gefährdung durch Stolpern, Rutschen, Stürzen | Handlungs- bedarf |  | Maßnahme | Überprüfung der Maßnahme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ja | Nein |  | Wer | Bis [Datum] |
| Beseitigen von Hindernissen, Verschmutzungen und/oder Rutschgefahren bei Arbeitsplätzen und Verkehrswegen |  |  |  |  |  |
| Weitere Maßnahmen: |  |  |  |  |  |
| Weitere Maßnahmen: |  |  |  |  |  |

| Maßnahmen gegen Gefährdung durch sich bewegende Maschinen | Handlungs- bedarf |  | Maßnahme | Überprüfung der Maßnahme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ja | Nein |  | Wer | Bis [Datum] |
| Sicherheitsabstände einhalten |  |  |  |  |  |
| besondere Arbeitsanweisungen zum Einsatz von Kreissägen |  |  |  |  |  |
| Weitere Maßnahmen: |  |  |  |  |  |
| Weitere Maßnahmen: |  |  |  |  |  |

| Maßnahmen gegen Gefährdung durch nicht standfeste Bauteile, umstürzende Geräte und Materialien | Handlungs- bedarf |  | Maßnahme | Überprüfung der Maßnahme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ja | Nein |  | Wer | Bis [Datum] |
| Maßnahmen gegen Gefährdung durch nicht standfeste Bauteile, umstürzende Geräte und Materialien |  |  |  |  |  |
| Betriebsanleitung der Hubarbeitsbühne ist auf der Baustelle vorhanden |  |  |  |  |  |
| Bauteillagerung auf tragfähigem Untergrund mit kippsicherer Aufstellung |  |  |  |  |  |
| Weitere Maßnahmen: |  |  |  |  |  |
| Weitere Maßnahmen: |  |  |  |  |  |

| Maßnahmen gegen Gefährdung durch elektrischen Strom | Handlungs- bedarf |  | Maßnahme | Überprüfung der Maßnahme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ja | Nein |  | Wer | Bis [Datum] |
| Einsatz von besonderen Speisepunkten, bauartgeprüften Leitungen, Leuchten und Installationsmaterialien |  |  |  |  |  |
| Weitere Maßnahmen: |  |  |  |  |  |
| Weitere Maßnahmen: |  |  |  |  |  |

| Maßnahmen gegen Gefährdung durch Lärm | Handlungs- bedarf |  | Maßnahme | Überprüfung der Maßnahme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ja | Nein |  | Wer | Bis [Datum] |
| Lärmarme Maschinen und Werkzeuge |  |  |  |  |  |
| geeigneter Gehörschutz |  |  |  |  |  |
| Weitere Maßnahmen: |  |  |  |  |  |
| Weitere Maßnahmen: |  |  |  |  |  |

| Maßnahmen gegen Gefährdung durch Gefahrstoffe | Handlungs- bedarf |  | Maßnahme | Überprüfung der Maßnahme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ja | Nein |  | Wer | Bis [Datum] |
| Ermitteln, ob Gefahrstoffe verwendet, entstehen oder freigesetzt werden (zum Beispiel Sicherheitsdatenblatt) |  |  |  |  |  |
| Ermitteln, in welchem Ausmaß, welcher Art und Dauer Gefahrstoffe verwendet werden (Arbeitsverfahren berücksichtigen) |  |  |  |  |  |
| Staubniederschlagung durch Sprühnebel (Verbot von trockenem Kehren oder Abblasen mit Druckluft) |  |  |  |  |  |
| krebserzeugenden Holzstaub mit geeigneten Staubsaugern absaugen |  |  |  |  |  |
| Staubabsaugung beim Trockenschneiden/ -bohren/ -schleifen |  |  |  |  |  |
| Weitere Maßnahmen: |  |  |  |  |  |
| Weitere Maßnahmen: |  |  |  |  |  |

| Maßnahmen gegen Gefährdung durch physische Belastung / Arbeitsschwere | Handlungs- bedarf |  | Maßnahme | Überprüfung der Maßnahme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ja | Nein |  | Wer | Bis [Datum] |
| Lastgewichte werden reduziert. |  |  |  |  |  |
| Es werden Maschinen und Geräte sowie ergonomische Hilfsmittel eingesetzt. |  |  |  |  |  |
| Arbeitsplätze sind so eingerichtet, dass Zwangshaltun-gen und ungünstige Arbeitshöhen vermieden werden. |  |  |  |  |  |
| Transportwege sind kurz, geliefert wird nahe am Einbauort. |  |  |  |  |  |
| Es findet ein regelmäßiger Tätigkeitswechsel statt, um die Belastungsdauer zu minimieren. |  |  |  |  |  |
| Trainierende Aktivitäten (Rückenschule, Ausgleichssport) werden gefördert |  |  |  |  |  |
| Weitere Maßnahmen: |  |  |  |  |  |

| Maßnahmen gegen Gefährdung durch psychische Belastung | Handlungs- bedarf |  | Maßnahme | Überprüfung der Maßnahme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ja | Nein |  | Wer | Bis [Datum] |
| Die Arbeitsaufträge sind in der geplanten Zeit (mit der entsprechenden Pausenregelung) gut zu bewältigen. |  |  |  |  |  |
| Es ist ausreichend Zeit für Absprachen und Klärung von offenen Fragen. |  |  |  |  |  |
| Fehler und Probleme werden als Möglichkeit genutzt um die Abläufe zu verbessern. |  |  |  |  |  |
| Die Arbeitszeiten und Bedingungen erlauben den Mitarbeitern sich in der Freizeit ausreichend zu erholen. |  |  |  |  |  |
| Für nicht absehbare Situationen gibt es einen Notfallplan. |  |  |  |  |  |
| Weitere Maßnahmen: |  |  |  |  |  |

| Maßnahmen gegen Gefährdung durch Einsatz von Fahrzeugen im öffentlichen Verkehr | Handlungs- bedarf |  | Maßnahme | Überprüfung der Maßnahme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ja | Nein |  | Wer | Bis [Datum] |
| geeignete Fahrzeugführer einsetzen (richtige Führerscheinklasse nach Fahrerlaubnis-Verordnung - FeV) |  |  |  |  |  |
| Lenk-, Steuer-, Ruhezeiten beachten, vorherige Arbeitszeit berücksichtigen |  |  |  |  |  |
| Nur Fahrzeuge einsetzen, die technisch in Ordnung sind, z.B. (Winter-) Bereifung und deren Prüffrist nicht abgelaufen ist (z.B. Hauptuntersuchung) |  |  |  |  |  |
| Hilfsmittel für Notfälle sind komplett vorhanden (Warnweste, Warndreieck, Verbandskasten) |  |  |  |  |  |
| tägliche Sicht- und Funktionsprüfung |  |  |  |  |  |
| zulässiges Gesamtgewicht einhalten |  |  |  |  |  |
| Ladungssicherung |  |  |  |  |  |
| Weitere Maßnahmen: |  |  |  |  |  |

| Maßnahmen gegen Gefährdung durch … | Handlungs- bedarf |  | Maßnahme | Überprüfung der Maßnahme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ja | Nein |  | Wer | Bis [Datum] |
| Weitere Maßnahmen: |  |  |  |  |  |
| Weitere Maßnahmen: |  |  |  |  |  |
| Weitere Maßnahmen: |  |  |  |  |  |

Datum:

-------------------------------------------------				---------------------------------------------

Firma / Stempel							Unterschrift